Documento de Especificación, Diseño, Configuración, Administración y Soporte
Proyecto VPN en la nube con WireGuard (Oracle Cloud Always Free)

Universidad Regional – Telecomunicaciones (2026)

# 1. Resumen

Este documento describe el diseño, implementación, pruebas, monitoreo y operación de una VPN (Red Privada Virtual) basada en WireGuard sobre Oracle Cloud Always Free. El objetivo académico es permitir que compañeros de clase se conecten de forma segura y remota a una red privada a través de Internet, demostrando evidencias de funcionamiento (handshake, tráfico, registros) y documentando decisiones de infraestructura, seguridad y administración.

# 2. Alcance y objetivos

Alcance:

• Crear una instancia en Oracle Cloud (Always Free) y habilitar acceso remoto seguro (SSH).

• Implementar WireGuard como servidor VPN con red privada 10.6.0.0/24.

• Habilitar modo Full Tunnel (0.0.0.0/0) para que el tráfico IPv4 de clientes salga por el servidor.

• Incorporar múltiples clientes (Windows y Linux) con identificación por claves y alias.

• Implementar monitoreo básico-profesional (wg show, vnStat, iftop, tcpdump).

Fuera de alcance (en esta entrega): proxy con inspección TLS, SSL Bump, IDS/IPS completo, hardening avanzado.

# 3. Requisitos

Funcionales:

• Conexión remota de múltiples compañeros (peers) a una VPN centralizada.

• Cifrado de extremo a extremo entre cliente y servidor.

• Evidencia verificable de conexiones activas y consumo de tráfico.

No funcionales:

• Bajo costo (Always Free).

• Configuración reproducible y documentada.

• Disponibilidad razonable para demostraciones en clase.

• Seguridad base: claves únicas por usuario y control de firewall.

# 4. Entorno y herramientas utilizadas

Infraestructura (nube):

• Oracle Cloud Infrastructure (OCI) – Always Free: VM Linux en subnet pública con IP pública.

Sistema Operativo servidor:

• Ubuntu Server (OCI).

Clientes probados:

• Windows 10 (WireGuard for Windows).

• Linux Fedora (wireguard-tools).

Herramientas y comandos clave:

• wireguard / wireguard-tools: wg, wg-quick, generación de claves.

• iptables / iptables-persistent (netfilter-persistent): reglas firewall/NAT persistentes.

• tcpdump: validación de llegada de paquetes UDP (51820) y flujo por wg0.

• vnStat: estadísticas históricas por interfaz.

• iftop / nload: tráfico en tiempo real por interfaz.

• SSH: acceso remoto administrativo.

• Oracle VCN Security Lists: reglas de red (Ingress UDP 51820, TCP 22).

# 5. Glosario y abreviaturas

• AD (Availability Domain): Dominio de disponibilidad: centro de datos lógico dentro de una región OCI.

• CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Notación para redes (ej. 10.6.0.0/24).

• DNS (Domain Name System): Traduce nombres de dominio (ej. google.com) a direcciones IP.

• DPI (Deep Packet Inspection): Inspección profunda de paquetes (no implementada).

• ICMP (Internet Control Message Protocol): Mensajes de control usados por ping.

• IP (Internet Protocol): Protocolo base para direccionamiento y enrutamiento en redes.

• IPv4 (Internet Protocol version 4): Versión 4 del protocolo IP (ej. 161.153.28.223).

• IPv6 (Internet Protocol version 6): Versión 6 del protocolo IP (ej. 2800:...).

• NAT (Network Address Translation): Traducción de direcciones para acceso a Internet desde red privada.

• NSG (Network Security Group): Grupo de seguridad OCI (en este proyecto no se utilizó, se usó Security List).

• OCI (Oracle Cloud Infrastructure): Plataforma de nube usada para hospedar la VM.

• Peer (—): Cliente/participante WireGuard identificado por su clave pública.

• PFS (Perfect Forward Secrecy): Propiedad criptográfica; WireGuard usa intercambio de claves moderno.

• RTT (Round Trip Time): Tiempo de ida y vuelta de un paquete (ping).

• SSH (Secure Shell): Acceso remoto seguro a Linux (puerto 22/TCP).

• UDP (User Datagram Protocol): Protocolo usado por WireGuard (puerto 51820/UDP).

• VCN (Virtual Cloud Network): Red virtual en OCI que contiene subnets y reglas de seguridad.

• VPN (Virtual Private Network): Red privada virtual: túnel cifrado para transportar tráfico.

• WG (WireGuard): Tecnología VPN moderna basada en criptografía de clave pública.

# 6. Arquitectura y diseño

6.1 Topología general

[Cliente (Windows/Fedora)]
        |
        |  (UDP 51820 cifrado: WireGuard)
        v
[Internet]  --->  [IP pública OCI: 161.153.28.223]
                         |
                         v
                 [Servidor Ubuntu - wg0: 10.6.0.1/24]
                         |
                         |  NAT (MASQUERADE) + FORWARD
                         v
                     [Internet]

6.2 Red VPN

• Red del túnel WireGuard: 10.6.0.0/24

• Servidor: 10.6.0.1

• Clientes: 10.6.0.2, 10.6.0.3, ... (una IP por peer)

• Nota: se evitó usar 10.0.0.0/24 para la VPN porque la VNIC del servidor en OCI usa 10.0.0.0/24, causando conflicto de rutas.

# 7. Implementación y configuración

7.1 Acceso administrativo (SSH)

ssh -i "ssh-key-YYYY-MM-DD.key" ubuntu@161.153.28.223

7.2 Instalación de WireGuard (servidor Ubuntu)

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install wireguard -y

7.3 Habilitar IP forwarding

Editar /etc/sysctl.conf y habilitar net.ipv4.ip_forward=1, luego:

sudo sysctl -p

7.4 Claves del servidor

wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/server_private.key | wg pubkey | sudo tee /etc/wireguard/server_public.key

sudo chmod 600 /etc/wireguard/server_private.key

7.5 Archivo de configuración wg0.conf (servidor) – patrón recomendado

[Interface]
PrivateKey = (contenido de /etc/wireguard/server_private.key)
Address = 10.6.0.1/24
ListenPort = 51820
SaveConfig = false

# Ejemplo de peers con alias (comentarios)
# carloso (Carlos Enrique Orozco)
[Peer]
PublicKey = X1Ur5m1pQ5JSZbq+QGNG1zCyaUYzUdEfRMhBezjtCD4=
AllowedIPs = 10.6.0.3/32

# windowslab (PC Windows 10)
[Peer]
PublicKey = 0+414Ltmlcx/zWC20HO9XSjNDmaw0l3ZkWVUP4xGdUU=
AllowedIPs = 10.6.0.2/32

Activación:

sudo wg-quick up wg0

sudo wg show

# 8. Configuración de red en Oracle Cloud (OCI)

Se configuraron reglas en la Security List de la subnet pública:

• Ingress TCP 22 desde 0.0.0.0/0 para SSH.

• Ingress UDP 51820 desde 0.0.0.0/0 para WireGuard.

Se verificó que no hubiera NSG aplicado que bloqueara el tráfico.

# 9. Full Tunnel (todo el tráfico IPv4 por la VPN)

9.1 Reglas NAT y FORWARD en el servidor

Reglas esenciales:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.6.0.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE

sudo iptables -I FORWARD 1 -i wg0 -o ens3 -j ACCEPT

sudo iptables -I FORWARD 1 -i ens3 -o wg0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Persistencia:

sudo apt install iptables-persistent -y

sudo netfilter-persistent save

9.2 Configuración cliente (Windows/Linux) para Full Tunnel

• AllowedIPs = 0.0.0.0/0 (tuneliza IPv4).

• DNS recomendado en [Interface] del cliente: 1.1.1.1, 8.8.8.8.

# 10. Pruebas y validación

• Conectividad del túnel: ping 10.6.0.1 desde clientes.

• Evidencia de handshake y transferencia: sudo wg show en servidor.

• Verificación de salida por IP pública del servidor: curl ifconfig.me (IPv4).

• Diagnóstico de conectividad UDP 51820: tcpdump -i ens3 udp port 51820.

• Nota IPv6: si el cliente tiene IPv6 nativo, puede seguir saliendo por IPv6 local; para tunelizar IPv6 se requiere configurar ::/0 y soporte IPv6 en el servidor.

# 11. Incidentes relevantes y soluciones aplicadas

11.1 Bloqueo de UDP 51820 por firewall (iptables)

Síntoma: handshake no aparecía; tcpdump mostraba paquetes entrantes pero sin respuesta.

Causa: regla REJECT al final de INPUT sin permitir UDP 51820.

Solución:

sudo iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 51820 -j ACCEPT

11.2 Conflicto de subredes (10.0.0.0/24)

Causa: OCI VNIC usa 10.0.0.0/24; usar la misma red en WireGuard genera conflicto.

Solución: migración de la VPN a 10.6.0.0/24.

11.3 Full Tunnel sin navegación (DNS)

Síntoma: ping a 8.8.8.8 OK, pero navegación falla.

Causa: DNS no configurado o no aplicado por el túnel.

Solución: agregar DNS en [Interface] del cliente (ej. 1.1.1.1, 8.8.8.8).

# 12. Monitoreo y evidencias

Monitoreo por peer:

sudo wg show

Monitoreo en tiempo real:

sudo iftop -i wg0

Estadísticas históricas por interfaz:

sudo apt install vnstat -y

sudo vnstat -u -i wg0 && sudo systemctl restart vnstat

vnstat -i wg0

Captura de paquetes (diagnóstico):

sudo tcpdump -n -i ens3 udp port 51820

sudo tcpdump -i wg0 -nn

| Herramienta | Tipo de monitoreo | Qué muestra | Para qué sirve en tu proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| wg show | Estado de VPN | Peers activos, handshake, bytes enviados/recibidos, endpoint | Verificar que los clientes están conectados y cuánto tráfico consumen |
| watch -n 1 wg show | Estado en tiempo real | Actualización continua del estado WireGuard | Demostrar tráfico en vivo |
| vnStat | Estadísticas históricas | Consumo diario, mensual, total por interfaz | Mostrar reportes acumulados de uso de la VPN |
| iftop | Tráfico en tiempo real | Qué IP interna (10.6.0.X) se conecta a qué IP externa | Ver quién está consumiendo ancho de banda |
| nload | Gráfico simple en tiempo real | Entrada y salida de tráfico por interfaz | Mostrar visualmente el uso del túnel |
| tcpdump | Captura de paquetes | Paquetes UDP 51820, tráfico wg0 | Diagnóstico técnico profundo |
| iptables -L -v | Firewall / contadores | Paquetes que pasan por reglas FORWARD | Ver que el tráfico realmente está siendo enrutado |
| curl ifconfig.me | Validación de salida | IP pública visible | Confirmar que el cliente sale por el servidor |
| ping | Conectividad | Latencia y pérdida de paquetes | Validar estabilidad del túnel |

# 13. Identificación de usuarios

• Usar comentarios/alias en wg0.conf (ej. '# carloso (Carlos Enrique Orozco)').

• Nombrar archivos de claves por usuario: carloso_private.key, carloso_public.key.

• Mantener un inventario con: alias, nombre completo, IP VPN, PublicKey, dispositivo, fecha de alta.

• Guardar configs por usuario en carpeta segura: /home/ubuntu/peers/carloso/

• Script opcional: extraer 'wg show all dump' y cruzar con inventario para reportes.

# 14. Seguridad (visión general)

WireGuard cifra el tráfico entre cliente y servidor. En redes inseguras, terceros solo observan paquetes UDP cifrados hacia el servidor (no contenido). La protección depende de mantener claves privadas seguras y controlar firewall/puertos.

Buenas prácticas aplicadas:

• Una clave por usuario (no reutilizar).

• AllowedIPs /32 por peer en el servidor.

• Reglas iptables persistentes.

• DNS explícito en clientes para estabilidad en Full Tunnel.

# 15. Anexos

A) Ejemplo configuración cliente Windows (Full Tunnel IPv4)

[Interface]
PrivateKey = (cliente)
Address = 10.6.0.2/24
DNS = 1.1.1.1, 8.8.8.8

[Peer]
PublicKey = (server_public.key)
Endpoint = 161.153.28.223:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
PersistentKeepalive = 25

B) Ejemplo configuración cliente Linux (Fedora/Ubuntu)

[Interface]
PrivateKey = (cliente)
Address = 10.6.0.3/24
DNS = 1.1.1.1, 8.8.8.8

[Peer]
PublicKey = (server_public.key)
Endpoint = 161.153.28.223:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
PersistentKeepalive = 25